# Dokumentasi Sistem Smart Socket

Dokumentasi perancangan dan implementasi proyek IoT Laravel dan ESP32

Dokumen ini menggabungkan ringkasan sistem, perancangan, implementasi Laravel dan firmware, template pengujian, serta tanya jawab sidang. Firmware v2.6.0 menggunakan portal konfigurasi lokal dan penyimpanan konfigurasi pada NVS.

# Daftar Isi

1. Rencana File

2. Ringkasan Sistem

3. Perancangan

4. Implementasi Laravel

5. Implementasi Firmware

6. Pengujian

7. Tanya Jawab Sidang

# Rencana File Dokumentasi

Ringkas sistem dan komponen dari kode.

Buat diagram Mermaid terpisah dan embed pada perancangan.

Dokumentasikan endpoint Laravel serta firmware MQTT.

Siapkan template pengujian dan tanya-jawab sidang.

Tambahkan komentar dokumentasi tanpa mengubah logika.

# Ringkasan Sistem

## Tujuan

Smart Socket memantau dua soket listrik dan kondisi enclosure, menampilkan data pada web, serta mengendalikan relay dari dashboard. Firmware juga memutus relay ketika ambang keselamatan terlampaui.

## Komponen

| Lapisan | Implementasi berdasarkan kode |
| --- | --- |
| Hardware | ESP32, 2 relay, 2 PZEM-004T v3.0, DS18B20, MQ-2, LCD I2C 16x2 |
| Firmware | Arduino/PlatformIO v2.6.0; membaca sensor, mengatur relay, menyimpan state/ambang serta konfigurasi portal di NVS, MQTT TLS |
| Backend | Laravel 13, `MqttService`, perintah `mqtt:listen` |
| Database | Tabel perangkat, kanal soket, ambang, log sensor/telemetri/lingkungan, alarm, aktivitas |
| UI | Blade: dashboard, analytics, history, settings, about, profil, dan autentikasi |

## Alur data end-to-end

ESP32 membaca dua PZEM, DS18B20, dan MQ-2 setiap 1 detik.

ESP32 mengevaluasi ambang; kondisi bahaya dapat mematikan relay dan mengirim alarm.

Sesuai device_interval (awal 5 detik), ESP32 mengirim JSON telemetri ke broker MQTT.

Daemon php artisan mqtt:listen menerima pesan, memperbarui status perangkat, lalu menyimpan log berdasarkan log_interval (minimum 3 detik) atau saat relay/alarm berubah.

Dashboard meminta telemetri terbaru melalui endpoint Laravel dan menampilkannya kepada pengguna.

Saat pengguna mengubah soket atau pengaturan, Laravel menerbitkan perintah MQTT; ESP32 memprosesnya lalu menerbitkan telemetri terbaru.

Konfigurasi awal perangkat dilakukan melalui portal web lokal ESP32. Portal dapat membuka mode AP ketika WiFi belum dikonfigurasi/gagal terhubung, WiFi putus lebih dari dua menit, atau tombol BOOT ditahan tiga detik saat perangkat dinyalakan.

Detail rancangan ada di [perancangan.md](perancangan.md), kontrak implementasi di [implementasi-laravel.md](implementasi-laravel.md) dan [implementasi-firmware.md](implementasi-firmware.md).

# Perancangan Sistem

Diagram sumber ada di docs/diagram/; blok berikut sengaja sama agar dapat dirender oleh pembaca Markdown.

## Arsitektur/deployment

flowchart LR
  U[Pengguna] --> UI[UI Blade Laravel]
  UI --> WEB[Server Laravel]
  WEB --> DB[(Database)]
  WEB <--> BROKER[Broker MQTT TLS]
  BROKER <--> ESP[ESP32 Smart Socket]
  P[Browser portal lokal] --> ESP
  ESP --> PZEM[2x PZEM-004T]
  ESP --> ENV[DS18B20 dan MQ-2]
  ESP --> RELAY[Relay 2 kanal dan LCD]

## Use case

flowchart LR
  A[Pengguna terautentikasi] --> D[Melihat dashboard dan telemetri]
  A --> S[Mengendalikan soket]
  A --> R[Meminta rekoneksi WiFi]
  A --> N[Melihat atau menyelesaikan notifikasi]
  A --> H[Melihat, ekspor, atau reset riwayat]
  A --> G[Mengatur ambang, interval, tarif, MQTT]
  A --> AN[Melihat analitik]
  A --> P[Mengelola profil]
  B[ESP32] --> T[Mengirim telemetri, status, dan alarm]
  B --> C[Menerima perintah MQTT]

## Kelas Laravel

classDiagram
  class User { +devices() }
  class Device { +socketChannels() +threshold() +sensorLogs() +alerts() }
  class SocketChannel { +telemetryLogs() }
  class DeviceThreshold
  class SensorLog { +total_power +total_energy }
  class DeviceAlert
  class ActivityLog
  class DashboardController
  class SettingsController
  class MqttService { +publishSwitch() +publishThreshold() +publishReconnect() }
  class MqttListenCommand { +handle() }
  User "1" --> "0..*" Device
  Device "1" --> "2" SocketChannel
  Device "1" --> "0..1" DeviceThreshold
  Device "1" --> "0..*" SensorLog
  Device "1" --> "0..*" DeviceAlert
  Device "1" --> "0..*" ActivityLog
  DashboardController --> MqttService
  SettingsController --> MqttService
  MqttListenCommand --> MqttService

## ERD

erDiagram
  USERS ||--o{ DEVICES : memiliki
  DEVICES ||--|{ SOCKET_CHANNELS : menyediakan
  DEVICES ||--o| DEVICE_THRESHOLDS : memiliki
  DEVICES ||--o{ SENSOR_LOGS : mencatat
  DEVICES ||--o{ ENVIRONMENTAL_LOGS : mencatat
  DEVICES ||--o{ DEVICE_ALERTS : menghasilkan
  DEVICES ||--o{ ACTIVITY_LOGS : mencatat
  SOCKET_CHANNELS ||--o{ TELEMETRY_LOGS : mencatat
  SOCKET_CHANNELS ||--o{ DEVICE_ALERTS : terkait
  USERS { bigint id PK string email }
  DEVICES { bigint id PK bigint user_id FK string device_uid UK string status }
  SOCKET_CHANNELS { bigint id PK bigint device_id FK int channel_number bool is_active string status }
  DEVICE_THRESHOLDS { bigint id PK bigint device_id FK decimal max_voltage decimal max_current int device_interval }
  SENSOR_LOGS { bigint id PK bigint device_id FK decimal voltage_1 decimal voltage_2 decimal temperature datetime recorded_at }
  DEVICE_ALERTS { bigint id PK bigint device_id FK bigint socket_channel_id FK string alert_type bool is_resolved }

## Urutan telemetri

sequenceDiagram
  participant E as ESP32
  participant B as Broker MQTT
  participant L as Daemon Laravel
  participant D as Database
  participant U as UI Dashboard
  E->>B: publish telemetry (QoS 0)
  B->>L: kirim topik telemetry
  L->>D: perbarui perangkat dan simpan log sesuai interval
  U->>L: GET /api/device/telemetry
  L->>D: ambil log terbaru
  L-->>U: JSON telemetri

## Urutan kontrol

sequenceDiagram
  participant U as Pengguna
  participant UI as UI Dashboard
  participant L as Laravel
  participant B as Broker MQTT
  participant E as ESP32
  U->>UI: pilih ON atau OFF
  UI->>L: POST /api/socket/toggle
  L->>B: publish command/switch QoS 1
  B->>E: payload JSON
  E->>E: ubah relay jika tidak trip
  E->>B: publish telemetry
  B->>L: telemetry diterima daemon
  L-->>UI: respons JSON awal

## Alur firmware

flowchart TD
  A[setup] --> B[Muat konfigurasi portal, relay, dan ambang dari NVS]
  B --> C[Inisialisasi pin, sensor, LCD, WiFi, MQTT, portal]
  C --> D{WiFi tersedia?}
  D -- Tidak atau BOOT 3 detik --> E[Aktifkan AP setup]
  D -- Ya --> F[Mode station]
  E --> G[loop]
  F --> G
  G --> H[Layani portal web lokal]
  H --> I{WiFi terhubung?}
  I -- Tidak --> J[Coba ulang tiap 10 detik; AP setelah 2 menit]
  J --> G
  I -- Ya --> K{MQTT terhubung?}
  K -- Tidak --> L[Hubungkan ulang tiap 5 detik]
  L --> G
  K -- Ya --> M[Baca sensor, proses MQTT, kirim data, LCD]
  M --> G

## State relay

stateDiagram-v2
  [*] --> Mati
  Mati --> Menyala: perintah ON
  Menyala --> Mati: perintah OFF
  Menyala --> TerkunciTrip: ambang terlampaui
  Mati --> TerkunciTrip: ambang terlampaui
  TerkunciTrip --> Mati: lingkungan normal
  TerkunciTrip --> TerkunciTrip: perintah ON ditolak

## Pin mapping dan komponen

| Komponen | Pin/antarmuka | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| Relay soket 1 | GPIO 18 | Keluaran relay 1 |
| Relay soket 2 | GPIO 19 | Keluaran relay 2 |
| DS18B20 | GPIO 5 / OneWire | Suhu enclosure |
| MQ-2 | GPIO 34 / ADC | Asap/gas |
| PZEM-1 | RX 16, TX 17, UART1 | Metrik soket 1 |
| PZEM-2 | RX 26, TX 27, UART2 | Metrik soket 2 |
| LCD I2C | SDA 21, SCL 22, alamat 0x27 | Tampilan lokal |

Catatan: kode menetapkan RELAY_ACTIVE_LOW bernilai false; sesuaikan dengan modul relay fisik bila diperlukan.

# Implementasi Laravel

Semua rute aplikasi utama memakai middleware auth. Rute autentikasi bawaan ada di routes/auth.php.

## Endpoint utama

| Method | URL | Parameter penting | Hasil |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | `/dashboard` | - | Halaman dashboaPeran: Technical writer untuk skripsi mahasiswa Teknik Informatika (proyek IoT: Laravel + firmware ESP32). |

Tugas: Baca repo ini, lalu buat dokumentasi dan diagram yang dapat dipakai mahasiswa untuk menulis bab perancangan/implementasi dan memahami sistemnya saat sidang. Jangan ubah logika kode.

Output (folder docs/):

ringkasan-sistem.md: tujuan sistem, komponen (hardware, firmware, backend, database, UI), alur data end-to-end dalam bahasa sederhana.

perancangan.md + docs/diagram/*.mmd (Mermaid, satu file per diagram, di-embed di perancangan.md dengan blok ```mermaid):

- Arsitektur sistem / deployment (ESP32, broker MQTT, server Laravel, database, UI)

- Use case diagram (aktor dan fitur dari route/fitur yang ada)

- Class diagram (Model/Controller/Service Laravel dan relasinya)

- ERD (dari migration)

- Sequence diagram: (a) kirim data sensor ESP32 → MQTT → Laravel → DB → UI, (b) kontrol UI → Laravel → MQTT → ESP32

- Activity diagram / flowchart firmware (setup, loop, reconnect WiFi/MQTT)

- State diagram, hanya jika ada state machine (mis. status relay/koneksi)

- Tabel pin mapping dan daftar komponen

Aturan diagram: hanya gambarkan yang ada di kode, label Bahasa Indonesia, maksimal ±15 node per diagram (pecah jika lebih), sintaks Mermaid harus valid.

implementasi-laravel.md: routes/endpoint (method, URL, parameter, contoh request/response), controller, model, service/job MQTT, variabel .env yang dibutuhkan (nama saja).

implementasi-firmware.md: board, library + versi, alur setup/loop/task, konfigurasi WiFi/MQTT, topik MQTT + format payload JSON, penanganan koneksi putus, cara flash.

pengujian.md: template tabel pengujian (skenario, input, hasil diharapkan, hasil aktual dikosongkan) berdasarkan fitur yang ada di kode.

tanya-jawab-sidang.md: 15 pertanyaan yang mungkin diajukan penguji beserta jawaban singkat berdasarkan kode (alasan pakai ESP32, MQTT, QoS, interval kirim, keamanan, keterbatasan sistem, dll).

Tambahkan PHPDoc pada class/method publik Laravel dan komentar ringkas pada fungsi utama firmware (hanya komentar).

Buat docs/render-diagram.sh yang mengubah semua .mmd menjadi PNG (skala tinggi, latar putih) dan SVG ke docs/diagram/out/ memakai @mermaid-js/mermaid-cli. Jalankan jika lingkungan mengizinkan; jika tidak, cukup buat script-nya.

Aturan:

Bahasa Indonesia, formal-sederhana, mudah dipahami mahasiswa.

Isi harus berdasarkan kode yang ada. Jika tidak yakin, tulis "TODO: perlu konfirmasi", jangan menebak.

Jangan tulis kredensial/token/password; pakai placeholder.

Singkat, gunakan tabel/bullet, hindari pengulangan antar file (gunakan tautan antar dokumen).

Abaikan vendor/, node_modules/, storage/, .git/, dan file build.

Mulai dengan rencana file singkat, lalu kerjakan berurutan. Di akhir, tampilkan daftar file yang dibuat dan semua item TODO.rd |

| POST | `/api/socket/toggle` | `socket_number` (1/2), `state` boolean opsional, `skip_mqtt` boolean opsional | JSON status soket dan `mqtt_delivered` |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | `/api/device/reconnect` | - | JSON status publish perintah WiFi reconnect |  |  |
| GET | `/api/device/telemetry` | - | JSON perangkat, dua soket, lingkungan, notifikasi |  |  |
| GET | `/api/notifications` | - | JSON daftar notifikasi |  |  |
| POST | `/api/notifications/resolve-all` | - | Menandai alarm selesai |  |  |
| GET | `/analytics` | `period=day | week | month` | Halaman analitik |
| GET | `/history` | `start_date`, `end_date`, `socket` | Halaman riwayat (parameter `socket` diteruskan ke view; tidak memfilter query pada controller) |  |  |
| GET | `/history/export` | `start_date`, `end_date` | CSV log sensor |  |  |
| POST | `/history/reset` | - | Menghapus log sensor, lingkungan, telemetry perangkat |  |  |
| GET/POST | `/settings` | nilai ambang, tarif, interval | Form/pembaruan konfigurasi |  |  |
| PUT | `/settings/mqtt` | host, port, TLS, username, password, client ID | Simpan konfigurasi MQTT perangkat |  |  |
| POST | `/settings/energy/reset` | `socket_number` 0/1/2 | Kirim reset energi PZEM |  |  |

Contoh kontrol soket:

POST /api/socket/toggle
Content-Type: application/json

{"socket_number":1,"state":true}

{"success":true,"is_active":true,"status":"normal","mqtt_delivered":true,"message":"Socket 1 berhasil dinyalakan"}

## Controller, model, dan MQTT

DashboardController: halaman dashboard, kontrol relay, reconnect, telemetri, notifikasi.

SettingsController: ambang, interval, tarif, kredensial MQTT, dan reset energi.

HistoryController: riwayat, ekspor CSV, serta reset log.

AnalyticsController: agregasi daya/energi harian, mingguan, bulanan.

MqttService: membangun klien, koneksi TLS, dan publish perintah QoS 1.

MqttListenCommand: php artisan mqtt:listen [--device=UID]; berlangganan telemetry QoS 0, status QoS 1, alert QoS 1, lalu menyimpan data dalam transaksi.

Model inti: Device, SocketChannel, DeviceThreshold, SensorLog, DeviceAlert, ActivityLog; model lama/pendukung TelemetryLog dan EnvironmentalLog masih dipakai sebagai fallback di beberapa controller.

## Variabel `.env`

APP_KEY, APP_URL, DB_CONNECTION, DB_HOST, DB_PORT, DB_DATABASE, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, SESSION_DRIVER, CACHE_STORE, QUEUE_CONNECTION, MQTT_HOST, MQTT_PORT, MQTT_TLS, MQTT_AUTH_USERNAME, MQTT_AUTH_PASSWORD, MQTT_CLIENT_ID, MQTT_TIMEOUT, DEFAULT_DEVICE_UID.

Jangan menyimpan nilai rahasia pada dokumentasi atau repositori; gunakan placeholder dan secret manager/deployment environment.

# Implementasi Firmware

## Target dan library

Firmware yang didokumentasikan adalah firmware/smartsocket/smartsocket.ino versi 2.6.0 untuk board ESP32 dengan framework Arduino. TODO: file platformio.ini tidak ditemukan pada folder firmware terbaru; gunakan konfigurasi board/library yang sesuai atau konfirmasi konfigurasi build terbaru.

Library yang dipakai: WiFi, WiFiClientSecure, PubSubClient, ArduinoJson, PZEM004Tv30, OneWire, DallasTemperature, Wire, LiquidCrystal_I2C, Preferences, WebServer, dan DNSServer. Versi library sebelumnya tersedia di folder firmware lama, tetapi TODO: perlu konfirmasi versi build untuk firmware terbaru.

## Setup dan loop

setup() memuat konfigurasi portal dari namespace NVS config, status relay, dan ambang keselamatan. Setelah itu firmware menyiapkan pin, ADC, LCD, UART PZEM, DS18B20, WiFi, NTP, portal web, dan klien MQTT TLS.

loop() melayani portal web lokal, menjaga koneksi WiFi/MQTT, membaca sensor serta mengevaluasi proteksi setiap 1 detik, mengirim telemetri sesuai interval dinamis (awal 5 detik), mengirim heartbeat setiap 30 detik, dan memperbarui LCD. WiFi dicoba ulang setiap 10 detik bila SSID ada. MQTT dicoba ulang setiap 5 detik bila WiFi dan host MQTT tersedia.

## Portal konfigurasi lokal

Portal HTTP lokal berjalan pada port 80 dengan Basic Authentication. Nama pengguna tetap admin; kata sandi portal disimpan di NVS dan dapat diganti melalui portal dengan panjang minimal 8 karakter. Portal menyimpan SSID/password WiFi, host/port/client ID/username/password MQTT, Device UID, URL dashboard, NTP server, zona waktu GMT, dan password portal.

Mode AP setup dibuka bila WiFi belum dikonfigurasi atau gagal tersambung saat boot, tombol BOOT GPIO0 ditahan minimal 3 detik saat power-on, atau WiFi terputus lebih dari 2 menit. Nama AP dibuat dari SmartSocket- dan empat karakter terakhir Device UID. Captive-portal redirect tersedia untuk rute yang tidak ditemukan. Setelah konfigurasi valid disimpan, perangkat melakukan restart terjadwal.

Nilai rahasia dan nilai default sensitif tidak dicantumkan di dokumentasi. TODO: ganti password portal bawaan sebelum perangkat digunakan di lingkungan nyata.

## Konfigurasi dan topik MQTT

Konfigurasi tidak lagi ditanam langsung di sketch utama; nilai diambil dari objek cfg yang dibaca dari NVS. Topik dibentuk dari Device UID.

| Arah | Topik | QoS/retain yang tampak di kode |
| --- | --- | --- |
| ESP32 → broker | `smartsocket/{UID}/telemetry` | API firmware tidak menentukan QoS; retain `false` |
| ESP32 → broker | `smartsocket/{UID}/status` | LWT QoS 1 dan retained; publish status retained |
| ESP32 → broker | `smartsocket/{UID}/alert` | API firmware tidak menentukan QoS; retain `false` |
| Laravel → ESP32 | `.../command/switch` | subscribe QoS 1 |
| Laravel → ESP32 | `.../command/switch/sync` | subscribe QoS 1 untuk sinkronisasi awal |
| Laravel → ESP32 | `.../command/threshold` | subscribe QoS 1 |
| Laravel → ESP32 | `.../command/reconnect` | subscribe QoS 1 |
| Laravel → ESP32 | `.../command/reset_energy` | subscribe QoS 1 |

Payload telemetri tetap memuat device_id, timestamp, environmental, serta sockets.socket_1 dan sockets.socket_2. Payload switch memuat socket_number dan state; payload ambang memuat batas tegangan, arus, suhu, asap, serta device_interval; reset energi memakai socket_number 0, 1, atau 2.

## Proteksi dan flash

Overvoltage mematikan dua soket; overcurrent mematikan soket terkait; asap mematikan dua soket; overtemperature memberi alarm dan mematikan dua soket jika suhu 10 derajat C di atas ambang. Saat isTripped, perintah ON ditolak sampai kondisi normal sesuai evaluasi kode.

Untuk flash: buka folder firmware/smartsocket, pastikan smartsocket.ino dan config_portal.h berada dalam folder sketch yang sama, hubungkan ESP32 melalui USB, lalu build/upload dengan konfigurasi PlatformIO yang sesuai. Setelah menyala, gunakan portal lokal untuk mengisi konfigurasi, bukan menulis kredensial ke source. TODO: perlu konfirmasi port USB dan file platformio.ini firmware terbaru.

# Template Pengujian

Isi kolom hasil aktual, status, dan bukti saat pengujian dilakukan.

| No | Skenario | Input/langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status | Bukti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login | Kredensial valid | Dashboard terbuka |  |  |  |
| 2 | Kontrol soket 1 ON | POST toggle `1,true` | Perintah MQTT dikirim dan status UI berubah ON |  |  |  |
| 3 | Kontrol soket 2 OFF | POST toggle `2,false` | Perintah MQTT dikirim dan status UI berubah OFF |  |  |  |
| 4 | Telemetri normal | ESP32 publish payload valid | Data terbaru tampil di dashboard |  |  |  |
| 5 | Penyimpanan interval | Kirim telemetri sebelum/sesudah `log_interval` | Log tersimpan saat interval tercapai |  |  |  |
| 6 | Perubahan relay | Ubah relay fisik melalui command | Log disimpan meskipun interval belum tercapai |  |  |  |
| 7 | Alarm overcurrent | Nilai arus ≥ ambang | Relay terkait OFF dan alarm tercatat |  |  |  |
| 8 | Alarm asap | Nilai asap ≥ ambang | Dua relay OFF dan alarm tercatat |  |  |  |
| 9 | Lockout trip | Kirim ON saat `isTripped` | ON ditolak; telemetri diperbarui |  |  |  |
| 10 | Rekoneksi WiFi | Putuskan WiFi lalu pulihkan | Firmware mencoba ulang tiap 10 detik |  |  |  |
| 11 | Rekoneksi MQTT | Putuskan broker lalu pulihkan | Firmware mencoba ulang tiap 5 detik |  |  |  |
| 12 | Pengaturan ambang | Simpan nilai valid pada Settings | DB diperbarui dan perintah threshold dipublish |  |  |  |
| 13 | Reset energi | `socket_number` 0/1/2 | ESP32 memanggil reset PZEM sesuai pilihan |  |  |  |
| 14 | Riwayat dan ekspor | Filter tanggal lalu ekspor | CSV sesuai rentang tanggal |  |  |  |
| 15 | Reset riwayat | Kirim POST reset | Log perangkat dihapus dan aktivitas dicatat |  |  |  |
| 16 | Notifikasi | Alarm belum selesai lalu resolve-all | Hitungan notifikasi berubah menjadi selesai |  |  |  |
| 17 | Portal konfigurasi | Buka IP ESP32 pada port 80 dan autentikasi | Halaman pengaturan perangkat tampil |  |  |  |
| 18 | Simpan portal | Isi SSID, MQTT, UID, dan port valid | Konfigurasi masuk NVS lalu ESP32 restart |  |  |  |
| 19 | Validasi portal | Kosongkan SSID/host/UID atau isi port di luar 1-65535 | Portal menolak penyimpanan |  |  |  |
| 20 | AP setup saat boot | Nyalakan tanpa konfigurasi WiFi | AP setup dan captive portal aktif |  |  |  |
| 21 | BOOT paksa AP | Tahan BOOT minimal 3 detik saat power-on | AP setup aktif meski konfigurasi WiFi ada |  |  |  |
| 22 | AP setup saat putus | Putuskan WiFi lebih dari 2 menit | AP setup aktif |  |  |  |

# Tanya Jawab Sidang

Mengapa memakai ESP32? ESP32 dipakai sebagai pengendali karena firmware memakai WiFi, GPIO relay, ADC MQ-2, UART untuk dua PZEM, I2C LCD, NVS, dan portal web lokal.

Mengapa MQTT? Kode memakai publish/subscribe sehingga telemetri dan perintah berjalan dua arah tanpa polling perangkat oleh Laravel.

Mengapa TLS port 8883? Konfigurasi MQTT mendukung koneksi broker TLS pada port 8883 untuk melindungi komunikasi transport.

QoS apa yang dipakai? Laravel subscribe telemetry QoS 0, status/alarm QoS 1, dan publish perintah QoS 1. API publish firmware tidak menentukan QoS telemetry/alert; TODO: perlu konfirmasi QoS efektif PubSubClient.

Mengapa telemetri tidak selalu ditulis ke DB? Daemon memakai log_interval minimum 3 detik untuk mengurangi penulisan, tetapi tetap menyimpan ketika relay berubah atau ambang dilanggar.

Berapa interval baca sensor? 1 detik. Interval telemetri awal 5 detik dan dapat diubah dari server (1 hingga 3600 detik).

Bagaimana sistem menangani WiFi putus? Firmware mencoba kembali tiap 10 detik. Jika WiFi putus lebih dari dua menit, portal membuka AP setup.

Bagaimana menangani MQTT putus? Firmware mencoba reconnect tiap 5 detik setelah WiFi dan host MQTT tersedia; daemon Laravel juga menunggu 5 detik setelah exception sebelum mengulang.

Bagaimana status offline dideteksi? ESP32 memasang LWT retained pada topik status; daemon memperbarui data perangkat dari pesan status.

Bagaimana proteksi beban? Firmware membandingkan tegangan, arus, suhu, dan asap terhadap ambang, lalu dapat memutus relay dan menerbitkan alert.

Mengapa perintah ON bisa ditolak? Saat isTripped aktif, processSwitchCommand menolak ON agar perangkat tidak menyala ketika bahaya masih ada.

Bagaimana state relay bertahan setelah reboot? State relay dan ambang disimpan dengan Preferences di NVS lalu dimuat dalam setup().

Bagaimana konfigurasi awal ESP32 dilakukan? Firmware v2.6.0 menyediakan portal HTTP lokal. WiFi, MQTT, UID, NTP, dan konfigurasi lain disimpan di NVS, bukan ditanam langsung di sketch utama.

Kapan mode AP setup dibuka? Saat WiFi belum dikonfigurasi/gagal tersambung saat boot, BOOT GPIO0 ditahan tiga detik saat power-on, atau WiFi putus lebih dari dua menit.

Apa keterbatasan keamanan yang terlihat? Portal memakai Basic Authentication dan firmware memanggil wifiClient.setInsecure(); Laravel juga menonaktifkan verifikasi peer/name TLS. Ganti password portal bawaan dan gunakan CA tervalidasi sebelum produksi. TODO: perlu konfirmasi kalibrasi fisik dan akurasi MQ-2.